实验医学研究中心生物安全规定

实验医学研究中心最高生物安全级别为BSL-2，研究人员入室之前必须如实申报实验内容、标本性质，由中心工作人员根据具体情况决定标本是否准入，以及准入后所涉及的实验场所与工作（消毒隔离）方式。凡进入实验室工作的外来研究人员均须接受本规程的管理。

一、实验室安全操作规范：

- 在实验室工作，必须穿戴实验室工作服或防护服。实验室应保持干净整洁，没有工作无关材料，严禁将工作区内任何实验材料带入生活区。

- 实验操作中应戴手套，严禁用手套触摸口、眼及面部，以避免感染性物质的摄入，操作完毕摘除手套并洗手。

- 有机试剂的储存与操作应在通风橱内进行。

- 尽量减少产生气溶胶的实验操作：使用离心机时，应正确地将转头放入转动轴上；用前应认真检查离心机的管子有无缺损；离心时离心管和样本容器应盖好；离心管安放在适当的位置并正确平衡；检查离心机腔体内部是否污染或弄脏，如弄脏应及时清洗；定期检查离心机转子和离心管是否有腐蚀的迹象以及是否有细小的裂痕。操作匀浆器或振荡器过程中，尽可能避免气溶胶的播散。

- 在构建或使用重组生物体时，必须考虑供体、受体生物的特征以及环境因素的影响。

- 所有的污染材料、标本和培养物在丢弃或清洗之前都必须进行去污染处理。

- 工作结束后应用适当的消毒剂对工作台面进行消毒，以避免感染性物质的播散。

- 病原微生物的大量扩散可能是化学制品、用火、用电和辐射意外间接导致的结果，故实验室应注意化学制品、用火、用电和辐射安全。

二、实验室内突发事件的应急方案

实验室工作遇有场地、工作服或体表污染时，应立即处理，防止扩散，并视污染情况向上级报告。具体处理措施如下：

- 意外刺伤、割伤和擦伤：受伤人员应立刻脱去防护服，洗手，清洗伤处，进行适当的皮肤消毒，然后前往急救间，向负责人通报受伤的原因以及可能感染的微生物。如有必要，则须就医听取有关建议。

- 具有潜在危害性的气溶胶的泄露：所有人员必须迅速撤离事发地点，暴露人群应立即就医。同时告知实验室负责人。至少在1小时内，任何人员都不得进入，以保证气溶胶的消散和大颗粒的沉降。

- 传染性物质的破损和外溢：应立刻用布或纸巾将其覆盖。使消毒剂完全覆盖传染性物质并至少处理30分钟。然后清除覆盖的布和纸巾以及破损物质；在清除玻璃渣时必须使用镊子。污染区必须用消毒剂擦拭。若实验室记录表或其他印刷品被污染时，其上的内容应誊写至另处并将原件弃至盛装具有传染性物质的容器内。台面、地面：0.5%次氯酸钠或过氧乙酸浸泡的布覆盖至少1小时，再用擦布擦去。手脚：碘氟洗涤消毒。工作服：立即更换。

- 当装有潜在毒性物质的试管在离心机内破裂时：应立刻关掉离心机，至少在30分钟内不得开启离心机上盖。若在离心完成后发现试管破裂则应立即关闭上盖，且至少在30分钟内不得开启离心机上盖。发生上述情况时应立即通报实验室管理人员。所有的破损试管、玻璃碎片、容器、离心机转子都必须在无腐蚀性的消毒剂中浸泡24小时或高压蒸汽消毒。未破损的加盖试管应在消毒剂中浸泡至少60分钟。离心机的内胆必须用相同的消毒剂以适当的浓度擦拭，放置过夜后再擦拭一遍。最后用水洗净吹干。

三、 火灾、洪灾及其他自然灾害等突发事件的应急方案应由消防部门及其他相关部门共同制定。